Einwandiger Schornstein / Abgasleitung

System Beckmann KB EW

-------------------------------------

Industriell gefertigtes einwandiges Abgassystem

aus Edelstahl zur Abführung von Abgasen von

Wärmeerzeugern mit festen flüssigen und gasförmigen

Brennstoffen in trockener sowie von Öl- und Gasfeuer-

stätten auch in nasser Betriebsweise ( feuchteunempfindlich).

Die Wanddicke beträgt 0,6 mm.

Die Anlagen können im Unterdruck- oder im Überdruck- Betrieb

( Brennwerttechnik ) und als Luft- Abgas Anlage ( LAS )

für den Anschluß einer oder mehrerer raumluftunabhängiger

Turbothermen oder Brennwertfeuerstätten betrieben werden.

Das Unterdrucksystem KB EW FU( keine Einzeldichtungen

erforderlich ) ist bei einer Temperatur von 1000 °C +/- 50 °C

ausbrenngeprüft und für Dauertemperaturen von 600 °C

geeignet.

Das Überdrucksystem KB EW BW ( Einbau spezieller Einzel-

dichtungen in die dafür vorgesehenen Sicken erforderlich )

ist für Dauertemperaturen von 200 °C geeignet.

Zulässiger Überdruck:  200 Pa

Für den Einsatz als Luft- Abgas- System ( LAS ) sind speziell

auf die Gasgeräte abgestimmte Formteile zu verwenden und die

Beckmann- Einbauvorschriften zu beachten.

Gleiches gilt für den Einsatz als Abgaskaskade.

Grundlage der Dimensionierung sind die Beckmann Querschnittsberechnung

nach EN 13384-1 und EN 13384-2 bzw. die

Dimensionierung nach Gutachten des TÜV Süd ( LAS ).

Das System KB EW ist auch für die Verbindungsleitung einsetzbar.

Für alle Anwendungsbereiche liegen die erforderlichen Prüfzeugnisse vor.

Die Gütesicherung erfolgt im Rahmen der werkeigenen Produktionskontrolle

nach dem System 2+.

Die abgasführende Innenschale besteht aus gegen interkristalliner

Korossion beständigem, mit Titan stabilisiertem hochlegiertem

austenitischen Edelstahl der Werkstoff- Nr. 1.4404 oder 1.4571.

Bei der Anwendung für Festbrennstoff- und Öl- Wärmeerzeuger ist

der Einsatz von Mineraldämmschalen empfehlenswert.

Abgasanlagen des Systems KB EW dürfen in oder an Gebäuden

errichtet werden.

Bei der Planung und Montage sind die geltenden Vorschriften zu beachten.

Zertifizierung nach Europäischer Norm EN 1856-2:2009

0432 -  CPR – 00092 - 03

Karl Beckmann Kamin- und Schornsteintechnik GmbH

Grambartstrasse 24-26

D-30165 Hannover

Telefon : 0049 (0) 511 / 35 39 88 0

Fax     :   0049 (0) 511 / 35 39 88 29

e-mail  : service@beckmann-schornstein.com

Internet: www.beckmann-schornstein.com